- 基桩钻芯法

- 检 测 报 告

- 工程名称：

- 工程地点：

- 委托单位：

- 检测日期：2015年 月 日～ 月 日

- 报告总页数： 页

- 报告编号：武科创（2015）字第（  ）号

合同编号：

- 武汉中科科创工程检测有限公司

2015年  月  日

项目名称

基桩钻芯检测

现场检测人员：

（上岗证号）

报 告  编 写：

（上岗证号）

校        核：

（上岗证号）

审        核：

（上岗证号）

授权签字人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效；

5．未经书面同意不得部分复制或作为他用；

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司

地　　址：武昌小洪山

邮　　编：430071

电　　话：

传　　真：

监督电话：027-87198270

首　页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 | 委托 |  |  |  |  |
| 检测依据 | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 邮编 |  |  |
| 桩 型 |  |  | 设计砼强度等级 |  |  |
| 施工桩长(m) |  |  | 桩径(mm) |  |  |
| 施工日期 |  |  | 检测日期 |  |  |
| 总桩数(根) |  |  | 被检数(根) |  |  |
| 总取芯率(％) |  |  | 抽芯总延米(m) |  |  |
| 满足设计要求的桩 |  |  |  |  |  |
| 不满足设计要求的桩 |  |  |  |  |  |
| 桩底沉渣过厚的桩 |  |  |  |  |  |
| 检测结论： （要求言简意明，宜为整体性结论。完整桩未见桩底的宜指出） |  |  |  |  |  |

目  录

一  项目概况…………………………………………5

二  地质概况…………………………………………6

三  检测依据…………………………………………6

四  钻芯现场检测……………………………………6

五  检测结果…………………………………………8

六  结论………………………………………………9

七  附图表……………………………………………10

网  址:http://jczx.whrsm.ac.cn/

e-mail：

一、项目概况

表1

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 基桩施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 桩 型 |  | 设计强度等级 |  |
| 设计桩长(m) |  | 桩径(mm) |  |
| 设计桩顶标高 |  | 承载力设计值（kN） |  |
| 设计持力层 |  | 基础开工日期 |  |
| 总桩数(根) |  | 被检数(根) |  |
| 检测性质 |  | 检测日期 |  |
| 检测标准 | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

二、地质概况

详见地质勘察报告。

三、检测依据

按照国家《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)执行。

四、钻芯现场检测

1、现场检测

(1)钻取芯样采用液压操纵的高速钻机，配置水泵、孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器等钻具；

(2)每回次钻孔进尺控制在1.5m内，钻至桩底，采取减压、慢速钻进，钻取沉渣并测定沉渣厚度；

(3)钻芯结束后，对芯样和钻探标进行拍照。

2、混凝土芯样试件抗压强度的确定

(1)取一组3块试件强度值的平均值，作为该组混凝土芯样试件抗压强度检测值；

(2)同一受检桩同一深度部位有两组或两组以上混凝土芯样试件抗压强度检测值时，取其平均值作为该桩该深度处混凝土芯样试件抗压强度检测值；

(3)取同一受检桩不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度检测值中的最小值 ，作为该桩混凝土芯样试件抗压强度检测值。

3、检测设备

本次钻芯法检测采用广东省地质局探矿机械厂生产的GY-1A型柴油动力油压钻机，采用101mm单动双管金刚石钻具。

4、桩身完整性判定

桩身完整性判定                    表2

| 类别 | 特 征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单 孔 | 两 孔 | 三 孔 |
| Ⅰ | 混凝土芯样连续、完整、胶结好、芯样侧表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合 |  |  |
|  | 芯样侧表面仅见少量气孔 | 局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽，但在另一孔同一深度部位的芯样中未出现，否则应判为Ⅱ类 | 局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽，但在三孔同一深度部位的芯样中未出现，否则应判为Ⅱ类 |
| Ⅱ | 混凝土芯样连续、完整、胶结较好、芯样侧表面较光滑、骨料分布基本均匀、芯样呈柱状、断口基本吻合。有下列情况之一： |  |  |
|  | 1.局部芯样侧表面有蜂窝麻面、沟槽或较多气孔。 2.芯样侧表面蜂窝麻面严重、沟槽连续划局部芯样骨料分布极不均匀，但对应部位的混凝土芯样试件抗压强度检测值满足设计设计要求，否则应判为Ⅲ类。 | 1.芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，但在两孔同一深度部位的芯样中未同时出现； 2.芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，但在另一孔同一深度部位的芯样中同时出现，但该深度部位的土芯样试件抗压强度检测值满足设计要求，否则应判为Ⅲ类； 3.任一孔局部混凝土芯样破碎段长度不大于10cm，且在另一孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅲ类或Ⅳ类。 | 1.芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，但在三孔同一深度部位的芯样中未同时出现； 2.芯样侧表面有较多气孔、严重蜂窝麻面、连续沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀，且在任两孔或三孔同一深度部位的芯样中同时出现，但该深度部位的土芯样试件抗压强度检测值满足设计要求，否则应判为Ⅲ类； 3.任一孔局部混凝土芯样破碎段长度不大于10cm，且在另两孔同一深度部位的局部混凝土芯样的外观判定完整性类别为Ⅰ类或Ⅱ类，否则应判为Ⅲ类或Ⅳ类。 |
| Ⅲ | 大部分混凝土芯样胶结较好，无松散、夹泥现象 |  | 大部分混凝土芯样胶结较好 |
| Ⅳ | 1.因混凝土胶结质量差而难以钻进； 2.混凝土芯样任一段松散或夹泥； 3.局部混凝土芯样破碎长度大于10cm。 | 1.任一孔因混凝土胶结质量差而难以钻进； 2.混凝土芯样任一段松散或夹泥； 3.任一孔局部混凝土芯样破碎长度大于20cm； 4.两孔同一深度部位的混凝土芯样破碎。 | 1.任一孔因混凝土胶结质量差而难以钻进； 2.混凝土芯样任一段松散或夹泥段长度大于10cm； 3.任一孔局部混凝土芯样破碎长度大于30cm； 4.其中两孔在同一深度部位的混凝土芯样破碎、松散或夹泥。 |

五、检测结果

钻芯法检测完整性判定结果表见表3，芯样抗压强度见表4～表6，钻芯法检测芯样综合柱状图见附件。

钻芯法检测完整性判定结果                  表3

| 序号 | 桩号 | 设计桩径(m) | 钻孔深度(至钻孔标高以下)(m) | 钻芯取样桩长(m) | 描述 | 持力层钻探深度(m) | 桩身完整性 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 0.8 | 36.2 | 34.2 | 0.00m-34.20m混凝土芯样连续、完整，胶结较好，芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔。34.2m-36.2m为强风化泥质砂岩,桩底无沉渣。 | 2.0 | Ⅰ |  |
| 2 | 42 | 0.8 | 29.3 | 27.1 | 0.00m-27.10m混凝土芯样连续、完整，胶结较好，芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔。27.10m-29.30m为强风化泥质砂岩,桩底无沉渣。 | 2.2 | Ⅰ |  |
| 3 | 49 | 0.8 | 29.4 | 27.4 | 0.00m-27.40m混凝土芯样连续、完整，胶结较好，芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔。27.40m-29.40m为强风化泥质砂岩,桩底无沉渣。 | 2.0 | Ⅰ |  |

| 31#桩钻芯法混凝土抗压强度检测结果 表4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯样编号 | 芯样部位（m）至开孔标高以下 | 砼换算强度（MPa） | 芯样试件破坏形式 | 该部位砼换算强度代表值（MPa） |
| 31-1-1 | 1.0 | 35.8 | 破裂 | 35.8 |
| 31-1-2 |  | 36.6 | 破裂 |  |
| 31-1-3 |  | 35.1 | 破裂 |  |
| 31-14-1 | 15.0 | 37.4 | 破裂 | 37.2 |
| 31-14-2 |  | 35.6 | 破裂 |  |
| 31-14-3 |  | 38.5 | 破裂 |  |
| 31-26-1 | 26.0 | 35.0 | 破裂 | 36.0 |
| 31-26-2 |  | 37.8 | 破裂 |  |
| 31-26-3 |  | 35.3 | 破裂 |  |

| 41#桩钻芯法混凝土抗压强度检测结果 表5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯样编号 | 芯样部位（m）至开孔标高以下 | 砼换算强度（MPa） | 芯样试件破坏形式 | 该部位砼换算强度代表值（MPa） |

| 51#桩钻芯法混凝土抗压强度检测结果 表6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯样编号 | 芯样部位（m）至开孔标高以下 | 砼换算强度（MPa） | 芯样试件破坏形式 | 该部位砼换算强度代表值（MPa） |

六、结论

1、本次钻芯共3根工程桩，其中Ⅰ类桩 3 根，占所测桩数的100.0%；未发现Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。

2、本次钻芯法检测结果表明，上述3根工程桩桩底均进入强风化泥质粉砂岩，桩底无沉渣。

3、混凝土芯样抗压结果见表7。

钻芯检测芯样抗压强度结果表                表7

| 序号 | 桩号 | 芯样抗压强度代表值（Mpa） | 混凝土设计强度 | 是否满足设计强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 35.8 | C35 | 满足 |  |
| 2 | 41 |  |  |  |  |
| 3 | 51 |  |  |  |  |

七、附图表

1、钻芯结果详见“钻芯法检测芯样综合柱状图”及芯样照片；

2、钻芯法检测混凝土抗压强度检测报告。

钻芯法检测芯样综合柱状图 (31#桩)

| 桩号 |  | 31# | 混凝土设计 | C35 | 桩顶标高 |  | / | 开孔时间 |  | 2014-3-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 |  | / | 设计桩径 | 0.8m | 钻孔深度 |  | 29.40m | 终孔时间 |  | 2014-3-8 |  |
| 层序号 | 分层深度（m） |  | 分层厚度（m） | 混凝土/岩土芯状图（1：50） |  | 桩身混凝土、 持力层描述 |  |  | 芯样强度(MPa)深度(m) |  | 备注 |
| 1 | 0.00- 34.20 |  | 34.20 |  |  | 混凝土芯样连续、完整，胶结较好，芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔。 |  |  | 35.8(MPa)1.0(m) 37.2(MPa)15.0(m) 36.0(MPa)26.0(m) |  |  |
| 2 | 34.20- 36.20 |  | 2.00 |  |  | 强风化泥质粉砂岩 |  |  |  |  |  |

钻芯法检测芯样综合柱状图 (41#桩)

| 桩号 |  | 41# | 混凝土设计 | C35 | 桩顶标高 |  | / | 开孔时间 |  | 2014-3-12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 |  | / | 设计桩径 | 0.8m | 钻孔深度 |  | 29.3m | 终孔时间 |  | 2014-3-12 |  |
| 层序号 | 分层深度（m） |  | 分层厚度（m） | 混凝土/岩土芯状图（1：50） |  | 桩身混凝土、 持力层描述 |  |  | 芯样强度(MPa)深度(m) |  | 备注 |
| 1 | 0.00- 27.10 |  | 27.10 |  |  | 混凝土芯样连续、完整，胶结较好，芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔。 |  |  | 36.8(MPa)1.5(m) 36.1(MPa)14.0(m) 36.2(MPa)26.0(m) |  |  |
| 2 | 27.10- 29.30 |  | 2.20 |  |  | 强风化泥质粉砂岩 |  |  |  |  |  |

钻芯法检测芯样综合柱状图 (51#桩)

| 桩号 |  | 51# | 混凝土设计 | C35 | 桩顶标高 |  | / | 开孔时间 |  | 2014-3-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 |  | / | 设计桩径 | 0.8m | 钻孔深度 |  | 29.4m | 终孔时间 |  | 2014-3-10 |  |
| 层序号 | 分层深度（m） |  | 分层厚度（m） | 混凝土/岩土芯状图（1：50） |  | 桩身混凝土、 持力层描述 |  |  | 芯样强度(MPa)深度(m) |  | 备注 |
| 1 | 0.00- 27.40 |  | 27.40 |  |  | 混凝土芯样连续、完整，胶结较好，芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀、芯样呈长柱状、断口吻合，芯样侧面仅见少量气孔。 |  |  | 36.0(MPa)1.0(m) 36.7(MPa)14.0(m) 35.8(MPa)26.0(m) |  |  |
| 2 | 27.40- 29.40 |  | 2.00 |  |  | 强风化泥质粉砂岩 |  |  |  |  |  |

*本报告由武汉中岩科技整理，供各检测单位参考使用，更多产品及技术资料请登陆www.whrsm.com浏览

欢迎关注“武汉中岩科技”公众微信号，第一时间获取内部技术资料